Signalisationskonzept 4, Sperrung Kapelle bis Ärztehaus, z.B. 1. August 01.- 01.01.2026 Stand 00.00.2026

|  | gesperrt |
| --- | --- |
|  | nur Zubringer, AAGS |
|  | verkehrsberuhigt |
|  | offen |
|  | Umleitung |

Kurzumschreibung

Die Bahnhofstrasse wird ab der Dorfkapelle bis zum Ärztehaus, Bahnhofstrasse 22, komplett für den rollenden Verkehr gesperrt. Ebenso die Olympstrasse bis zum ehemaligen Rest. Mostrose.  Auf diesen Abschnitten muss eine Rettungsgasse von 3.5 Metern sofort für die Feuerwehr, Sanität und Weitere offengehalten werden.

Die Axenstrasse wird ab der Abfahrt Mositunnel bis zum Dorfkern und die Gersauerstrasse weiter bis zur Leewasserbrücke für den Durchgangsverkehr offengehalten. Die Anwohner, Lieferanten, Hotelgäste, Radfahrer und nicht mositunneltauglichen Fahrzeuge dürfen diesen Bereich langsam passieren. (geringe Verkehrsberuhigung)

Die AAGS muss den Dorfkern in der Regel via Kleinstadt passieren können.

A1

| A1 / Schwyzerstrasse, beim Kreisel | A2 / Reserve |
| --- | --- |
| Durchfahrt Brunnen gesperrt /erschwert Sig. (1.30) | A2 |

B1

| B1 / Alte Kantonsstrasse, fester Standort | B2 / Reserve |
| --- | --- |
| Sig. (4.09) Zufahrt bis Rest. Mostrose gestattet | B2 |

C3

C2

C1

| C1 / fester Standort, Bahnhofskreisel | C2 / fester Standort, Bahnhofskreisel | C3 / fester Standort, Bahnhofskreisel |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durchfahrt Brunnen gesperrt/erschwert |

D3

D6

D1

Muss von Weitem gut lesbar sein!

D2

ausgenommen

Zubringer und  AAGS

| I D1 / Bahnhofstrasse/ Parkstrasse | D2 / Bahnhofstrasse 22/ Föhneneichstrasse | D3 / Föhneneichstrasse/ Kleinstadt |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sig. (2.03) |
| D4 / Reserve | D5 / Reserve | D6 / Föhneneichstrasse/ Kleinstadt |
| D4 | D5 |  |

E2

E1

E3

| E1 / Bahnhofstrasse/ Gersauerstrasse in Fahrbahn | E2 / Olympstrasse, Höhe Mostrose Richtung Dorfkern | E3 / Eisengasse | E4 / Reserve |
| --- | --- | --- | --- |
| Sig. (2.01) min. 5 Vaubanbarrieren (beleuchtet) | Sig. (2.01) | Sig. (2.01) | E4 |

F3

F2

F1

| F1 / Föhneneichstrasse/ Sportplatzweg | F2 / Föhneneichstrasse/ Büölstrasse | F3 / Parkstrasse/ Büölstrasse |
| --- | --- | --- |

G3

G2

G4

| G1 / Reserve | G2 / Einmündung Gersauerstrasse, Teilsperre Richtung Dorfkern | G3 / Luzernerstrasse Einmündung Gersauerstrasse | G4 / Einmündung Gersauerstrasse |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Sig. (1.30) Durchfahrt Brunnen gesperrt/erschwert |  |  |

H1

| H1 / Gersauerstrasse/ Sportplatzweg | H2 / Reserve | H3 / Reserve |
| --- | --- | --- |
|  | H2 | H3 |

J2

J3

J1

Die Mieter der 2 privaten Parkplätze erhalten während Anlässen Parkkarten zur Benützung anderer Gemeindeparkplätze.

| J1 / Gersauerstrasse/ Kleinstadt | J2 / Kleinstadt/ Gersauerstrasse | J3 / Kleinstadt/ 2 Privatparkplätze |
| --- | --- | --- |
|  | Zubringerdienst gestattet AAGS |  |

K2

K1

| K1 / Axenstrasse, Hotel Schmid | K2 / Axenstrasse, oberhalb Eden | K3 / Reserve |
| --- | --- | --- |
| Sig. (1.30) | Durchfahrt Brunnen erschwert / gesperrt Sig. (1.30) | K3 |

L3

L4

L1

| L1 / Axenstrasse | L2 / Reserve | L3 / Axenstrasse | L4 / Axenstrasse, Wasiausstellplatz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L2 |  | Durchfahrt Brunnen erschwert / gesperrt |